様式第１号（その２）（第４条関係）（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

公共的施設整備計画表（公共交通機関の施設）

| 公共交通機関の施設の名称 |  | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- |

１　移動円滑化経路

| 整備基準 |  |  | 内 容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １以上の移動円滑化経 路の設置 |  | 公共用通路から車両等の乗降口 | か所 |  |  |
|  |  | 高低差がある場合の傾斜路又はエレベーター等の設置 |  |  |  |
| 出入口 | 幅90cm（構造上やむを得ない場合80 cm）以上 |  | 幅 ㎝ |  |  |
|  | 戸 幅90cm以上かつ自動開閉式その他の障害者、高齢者等が容易に通過可能な構造 |  | 幅 ㎝ 自動・引戸・ 開戸・( ) |  |  |
|  | 車いす使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |  |
| 通路 | 幅140cm（末端の付近及び50ｍ以内ごとに車いす転回用の空間を確保する場合120cm）以上 |  | 幅 ㎝ |  |  |
|  | 戸 幅90cm以上かつ自動開閉式その他の障害者、高齢者等が容易に通過可能な構造 |  | 幅 ㎝ 自動・引戸・ 開戸・( ) |  |  |
|  | 車いす使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |  |
| 傾斜路 | 幅120cm（階段併設の場合90cm）以上 |  | 幅 ㎝ |  |  |
|  | Combin配1/12（高さ16cm以下の場合1/8）以下 |  |  |  |  |
|  | 高低差75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 |  | 高低差 cm 踏幅 cm |  |  |
| エレベー ター | かご 幅140cm以上、奥行き135cm以上 |  | 幅 ㎝ 奥行き ㎝ |  |  |
|  | かご内 | 出入口確認のための鏡の設置 |  |  |  |
|  |  | 手すりの設置 |  |  |  |
|  |  | 停止予定階及び現在位置表示装置の設置 |  |  |  |
|  |  | 到着階及び戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 |  |  |  |
|  | かご及び昇降路の出入口 | 幅80㎝以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  |  | 戸 かご内が視覚的に確認できる構造 |  |  |  |
|  |  | 戸 開扉時間延長機能 |  |  |  |
|  | かご内及び乗降ロビー | 車いす使用者が利用しやすい位置への制御装置の設置 |  |  |  |
|  |  | 視覚障害者が円滑に操作することができる構造の制御装置の設置 |  |  |  |
|  | 乗降ロビー | 幅及び奥行き150cm以上 | 幅 ㎝ 奥行き ㎝ |  |  |
|  |  | 昇降方向を音声により知らせる装置の設置 |  |  |  |
| エスカレーター | 踏段及び くし板 | 滑りにくい仕上げ | 仕上材料 |  |  |
|  |  | 境界線の容易な識別 |  |  |  |
|  | 昇降口の踏段 3枚以上同一平面 |  |  |  |  |
|  | エスカレーターへの進入可否の表示 |  |  |  |  |
|  | 幅80cm以上 |  | 幅 ㎝ |  |  |
|  | 踏段 車いす使用者に必要な広さとすることができる構造かつ車止めの設置 |  |  |  |  |
| 改札口 | １以上の幅80㎝以上 |  | 幅 ㎝ |  |  |

２　通路等

| 整備基準 |  |  | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通路 | 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 |  | 仕上材料 |  |  |
|  | 段 識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造 |  |  |  |  |
| 階段 | 両側への手すりの設置 |  |  |  |  |
|  | 手すりの端部付近への点字表示 |  |  |  |  |
|  | 回り段の設置の禁止 |  |  |  |  |
|  | 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 |  | 仕上材料 |  |  |
|  | 識別しやすい段 |  |  |  |  |
|  | つまずきにくい段 |  |  |  |  |
|  | 両側への立ち上がり部の設置 |  |  |  |  |
| 傾斜路 | 両側への手すりの設置 |  |  |  |  |
|  | 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 |  | 仕上材料 |  |  |
|  | 両側への立ち上がり部の設置 |  |  |  |  |
| 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成する通路等 | 視覚障害者誘導用ブロック又は音声等誘導設備の設置 |  |  |  |  |
|  | 左欄の通路等から右欄の設備までの経路への視覚障害者誘導用ブロックの設置 | エレベーターの乗降ロビーの制御装置までの経路 |  |  |  |
|  |  | 案内設備までの経路 |  |  |  |
|  |  | 便所の出入口までの経路 |  |  |  |
|  |  | 乗車券等販売所までの経路 |  |  |  |
| 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等への点状ブロック 等の設置 |  |  |  |  |  |

３　便所

| 整備基準 |  |  | 内容 |  | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 男子用便所又は男女兼用便所 | 女子用便所 |  |  |
| 視覚障害者用設備の設置 |  |  |  |  |  |  |
| 粗面又は滑りにくい仕上げの表面 |  |  | 仕上材料 | 仕上材料 |  |  |
| １以上の床置式小便器の設置及び当該小便器への手すりの設置 |  |  |  |  |  |  |
| １以上の通路 | 幅140cm（末端の付近及び50ｍ以内ごとに車いす転回用の空間を確保する場合120cm）以上 |  | 幅 ㎝ | 幅 ㎝ |  |  |
|  | 戸 幅90cm以上かつ自動開閉式その他の障害者、高齢者等が容易に通過可能な構造 |  | 幅 ㎝ 自動・引戸・ 開戸・( ) | 幅 ㎝ 自動・引戸・ 開戸・( ) |  |  |
|  | 車いす使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |  |  |
| 障害者、高齢者等が使用する１以上の便所 | 出入口 | 幅80cm以上 | 幅 ㎝ | 幅 ㎝ |  |  |
|  |  | 車いす使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |  |
|  |  | 標識の設置 |  |  |  |  |
|  |  | 戸 幅80cm以上かつ障害者、高齢者等が容易に通過可能な構造 | 幅 ㎝ 自動・引戸・ 開戸・( ) | 幅 ㎝ 自動・引戸・ 開戸・( ) |  |  |
|  | 車いす使用者が円滑に利用可能な十分な空間の確保 |  |  |  |  |  |
|  | 便房 腰掛便座、手すり及び障害者、高齢者等の利用に適した水洗器具の設置 |  |  |  |  |  |

４　乗車券等販売所、待合所及び案内所

| 整備基準 |  |  | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １以上の乗車券等販売所 | １以上の通路 | 幅140cm（末端の付近及び50ｍ以内ごとに車いす転回用の空間を確保する場合120cm）以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  |  | 戸 幅90cm以上かつ自動開閉式その他の障害者、高齢者等が容易に通過可能な構造 | 幅 ㎝ 自動・引戸・ 開戸・( ) |  |  |
|  |  | 車いす使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |
|  | １以上の出入口 | 幅80cm以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  |  | 車いす使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |
|  |  | 戸 幅80cm以上かつ障害者、高齢者等が容易に通過可能な構造 | 幅 ㎝ 自動・引戸・ 開戸・( ) |  |  |
|  | １以上のカウンター 車いす使用者の利用に適した構造 |  |  |  |  |
| １以上の待合所 | １以上の通路 | 幅140cm（末端の付近及び50ｍ以内ごとに車いす転回用の空間を確保する場合120cm）以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  |  | 戸 幅90cm以上かつ自動開閉式その他の障害者、高齢者等が容易に通過可能な構造 | 幅 ㎝ 自動・引戸・ 開戸・( ) |  |  |
|  |  | 車いす使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |
|  | １以上の出入口 | 幅80cm以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  |  | 車いす使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |
|  |  | 戸 幅80㎝以上かつ障害者、高齢者等が容易に通過可能な構造 | 幅 ㎝ 自動・引戸 ・ 開戸・( ) |  |  |
|  | １以上のカウンター 車いす使用者の利用に適した構造 |  |  |  |  |
| １以上の案内所 | １以上の通路 | 幅140cm（末端の付近及び50ｍ以内ごとに車いす転回用の空間を確保する場合120cm）以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  |  | 戸 幅90cm以上かつ自動開閉式その他の障害者、高齢者等が容易に通過可能な構造 | 幅 ㎝ 自動・引戸・ 開戸・( ) |  |  |
|  |  | 車いす使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |
|  | １以上の出入口 | 幅80cm以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  |  | 車いす使用者が通過する際支障となる段の設置の禁止 |  |  |  |
|  |  | 戸 幅80㎝以上かつ障害者、高齢者等が容易に通過可能な構造 | 幅 ㎝ 自動・引戸・ 開戸・( ) |  |  |
|  | １以上のカウンター 車いす使用者の利用に適した構造 |  |  |  |  |

５　案内設備

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 車両運行情報を表示するための設備及び音声により提供するための設備の設置 |  |  |  |
| 移動円滑化のための主要な設備を表示する標識の設置 |  |  |  |
| 移動円滑化のための主要な設備の配置を表示した案内板の設置 |  |  |  |
| 視覚障害者用設備の設置 | 音・点字・ （ ） |  |  |

６　券売機及び休憩設備

| 整備基準 | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １以上の券売機 障害者、高齢者等の円滑な利用に適した構造 |  |  |  |
| １以上の障害者、高齢者等の休憩設備の設置 |  |  |  |

７　乗降場

| 整備基準 |  | 内容 | 適合状況 | ※摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鉄道駅 | プラットホームと旅客用乗降口の床面の間隔の狭小化 |  |  |  |
|  | プラットホームと旅客用乗降口の床面の平面化 |  |  |  |
|  | １以上の車いす使用者が円滑に乗降できる設備の設置 |  |  |  |
|  | 粗面又は滑りにくい仕上げの表面の床 | 仕上材料 |  |  |
|  | 視覚障害者転落防止設備の設置 |  |  |  |
|  | プラットホームの端部への転落防止Combinの設置 |  |  |  |
|  | 列車の接近を文字等及び音声により警告する設備の設置 |  |  |  |
| 軌道停留場 | プラットホームと旅客用乗降口の床面の間隔の狭小化 |  |  |  |
|  | プラットホームと旅客用乗降口の床面の平面化 |  |  |  |
|  | １以上の車いす使用者が円滑に乗降できる設備の設置 |  |  |  |
|  | 粗面又は滑りにくい仕上げの表面の床 | 仕上材料 |  |  |
|  | 視覚障害者転落防止設備の設置 |  |  |  |
|  | プラットホームの端部への転落防止Combinの設置 |  |  |  |
|  | 車両の接近を文字等及び音声により警告する設備の設置 |  |  |  |
| バスターミナル | 粗面又は滑りにくい仕上げの表面の床 | 仕上材料 |  |  |
|  | 視覚障害者の自動車用場所への進入を防止するための設備の設置 |  |  |  |
|  | 車いす使用者が円滑に乗降できる構造 |  |  |  |
| 旅客船ターミナルのタラップその他の設備 | 幅90㎝以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  | 手すりの設置 |  |  |  |
|  | 粗面又は滑りにくい仕上げの表面の床 | 仕上材料 |  |  |
| 航空旅客ターミナルの旅客搭乗橋 | 幅90㎝以上 | 幅 ㎝ |  |  |
|  | Combin配1/12以下 |  |  |  |
|  | 手すりの設置 |  |  |  |
|  | 粗面又は滑りにくい仕上げの表面の床 | 仕上材料 |  |  |

備考

１　内容欄は、公共的施設の整備内容について記入してください。

２　適合状況欄は、次により記入してください。

○…整備基準に適合しているとき。

×…整備基準に適合していないとき。

△…整備基準に適合していないが、条例第15条第１項ただし書に規定するやむを得ない理由があるとき。

／…整備基準の適用がないとき。

３　この公共的施設整備計画表を適合証交付請求書又は特定公共的施設新築等届出書の添付書類として作成する場合は、※印のあ

る欄には記入しないでください。